- 附件1：北京中医医院延庆医院医用耗材、试剂遴选目录

| 科室 | 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 主要技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心血管科 | 1 | 血管内造影导管 |  | 个 | 适用于各类心脏及血管手术，适用于不同的血管入路如经桡动脉、肱动脉或者股动脉。有猪尾、左右共用、左冠、右冠管型。 |  |
|  | 2 | 造影导管（冠状动脉造影导管） |  | 个 | 用于将不透射线的造影剂传输到冠状动脉血管系统内的预定位置上，外径4F、5F、6F，导管有效长度：80cm、100cm、110cm 。 |  |
|  | 3 | 连通板 |  | 个 | 由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、延长管等组成。 |  |
|  | 4 | 推注器 |  | 个 | 在血管介入手术中，用于造影剂的注射给药。具有二环或者三环设计，容量有10ml，12ml等多种容量。 |  |
|  | 5 | 血管鞘 | 套管针桡鞘 | 个 | 在血管造影和血管介入治疗手术中为球囊扩张导管、导丝或其他器械的导入提供通道。具有亲水涂层，穿刺针18G至30G，鞘体长度为8cm/11cm/13cm/15cm ；股鞘具有5F、6F、7F，止血阀能有效防止血液回流和空气进入，提高安全性。 |  |
|  |  |  | 钢针桡鞘 |  |  |  |
|  |  |  | 股鞘 |  |  |  |
|  | 6 | 一次性使用动脉止血压迫器 |  | 个 | 用于经皮介入手术后，对患者的桡动脉穿刺部位进行临时性压迫止血。人体工学设计，避免压迫尺动脉。 |  |
|  | 7 | 一次性使用有创压力传感器 |  | 个 | 用于人体血管内压力测量，如动脉压、静脉压。三通口设计，可进行血样采集。 |  |
|  | 8 | 导丝 |  | 个 | 适用于外周动脉和冠状动脉介入手术中，有助于在诊断和或治疗过程中选择性安置导管。导丝长度具有90cm，120cm，150cm，180cm，260cm，300cm；轴分为柔软，标准，加硬；导丝直径分为0.018英寸、0.021英寸、0.025英寸、0.028英寸、0.032英寸、0.035英寸、0.038英寸。 |  |
|  | 9 | 超滑导丝、超滑导丝加长（亲水涂层导丝） |  | 个 | 适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗；适用于外周血管，引导导管插入血管并定位。导丝长度分为80cm、120cm、150cm、180cm，头端分为直型、弯型、J型，导丝直径0.025英寸、0.035英寸、0.038英寸，导丝类型分为标准型、加硬型。 |  |
|  | 10 | 亲水涂层导丝 |  | 个 | 用于冠脉血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。由导丝和导丝扭转器组成。导丝由芯丝护套管和亲水涂层组成，头端形状为角型。 |  |
|  | 11 | PTCA导丝(导引导丝)、导引导丝 |  | 个 | 作为经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）中导引血管内诊断或介入器械。适用于冠状动脉和外周血管。芯丝O.D为0.014，显影长度3cm，远端亲水涂层。 |  |
|  | 12 | 压力泵 |  | 个 | 用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张导管扩张。与锁定接头且压力不超过30atm的球囊扩张导管配合使用。20ml、25ml、30ml容量，30atm最大压力。 |  |
|  | 13 | 微导管 |  | 个 | 适用于在外周血管和冠脉血管中协助导丝放置/交换，以及输送弹簧圈。 |  |
|  | 14 | 微导管 |  | 个 | 适用于注射或输入对照介质和或液体和或栓塞材料，神经血管应用除外。全系列配备导引延长导丝，方便退出微导管，兼容性高，多种型号。 |  |
|  | 15 | 穿通导管 |  | 个 | 是在对因冠状动脉完全闭塞等原因造成狭窄部位导丝通过困难的患者，实施经皮腔内冠状动脉成形术时，用于确保导丝通过部位的导管。穿通导管可以通过旋转提升通过性，旋转能够减少阻力。 |  |
|  | 16 | 双腔微导管 |  | 个 | 为在对冠状动脉完全闭塞等导丝难以通过狭窄部位的患者实施经皮腔内冠状动脉成形术时，确保导丝通过部位所需的导管。 |  |
|  | 17 | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 |  | 个 | 适用于成人患者PCI(经皮冠状动脉介入治疗)中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。长度有10mm、15mm、20mm,直径2.0mm-4.0mm。 |  |
|  | 18 | 指引导管（导引导管） |  | 个 | 用于在介入治疗手术中为球囊扩张导管、导丝或其他治疗器械的导入提供通道。5F、6F、7F导管直径，有效长度900mm，1000mm等。 |  |
|  | 19 | 指引导管 |  | 个 | 为治疗器械的引入提供路径，用于冠状或外周血管系统中。5F（内径0.058英寸）、6F（内径0.071英寸）、7F（内径0.081英寸）、8F（内径0.090英寸）。 |  |
|  | 20 | 导引延长导管、延长导管 |  | 个 | 与导引导管配合使用，用以进入冠状动脉和／或外周血管的离散区域，从而便于放置介入装置。 |  |
|  | 21 | 冠状动脉球囊扩张导管（预扩） |  | 个 | 适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。球囊工作长度（mm）：6、8、10、12、15、20、25、 30；球囊直径（mm）： 1.25、1.50、 1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0、 4.5、5.0mm；外部涂覆选择性亲水涂层。 |  |
|  | 22 | 冠状动脉球囊扩张导管（预扩） |  | 个 | 球囊直径需有0.8mm，长度包含8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、30mm等多个长度，保证临床的多种需求；球囊头端要求为锥形尖端，能兼顾狭窄病变突破能力和导丝跟踪能力。球囊远端推送杆外径：2.5F,保证和其他器械的兼容性。导管远段需覆有亲水涂层，降低摩擦力和增加输送性能。 |  |
|  | 23 | 非顺应性冠状动脉球囊扩张导管（后扩）、 冠状动脉球囊扩张导管（冠状动脉球囊扩张导管）、冠状动脉球囊扩张导管（后扩）、高压非顺应性冠状动脉球囊扩张导管、冠状动脉球囊扩张导管（非顺应性冠状动脉球囊扩张导管） |  | 个 | 主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。球囊工作长度（mm）： 6、8、10、12、15、20、25、30；球囊直径（mm）： 2.0、2.25、2.50、2.75、3.0、3.25、3.5、3.75、4.0、4.25、4.5、5.0；球囊外部涂覆选择性亲水涂层。 |  |
|  | 24 | 冠状动脉球囊扩张导管（后扩） |  | 个 | 球囊额定爆破压应达到22atm，平均爆破压应≥28atm，以实现精准扩张导管头端最小外径应小于等于0.0191”,且头端应采用圆锥形包裹设计，确保治疗效果。 球囊最小直径为2.0mm可以处理远端钙化病变，长度包含8mm、10mm、12mm、15mm、20mm等多个长度，保证临床的多种需求。 |  |
|  | 25 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 |  | 个 | 适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径。所治疗的病变长度应小于标称支架长度（8mm、12mm、15mm、18mm、23mm、28mm、33mm、38mm），参考血管直径≥2.25mm且≤4.25mm。 |  |
|  | 26 | 药物涂层支架系统 |  | 个 | 适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术 (PTCA)、参考血管直径为2.25mm到4.0mm的患者。在冠状动脉介入治疗中用于扩大冠状动脉腔直径，减少再狭窄。 |  |
|  | 27 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 |  | 个 | 用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，适用的病变长度小于30mm、参考血管直径为2.5-4.0mm、单支(单处或多处)血管病变、被保护的左冠状动脉主干病变、PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞、PTCA结果不满意、残留狭窄明显的病变、PTCA术后冠状动脉再狭窄病变。标称压力直径2.5mm-4.0mm,标称压力下长度13mm-33mm，标称载药量120μg-305μg。 |  |
|  | 28 | 药物洗脱冠脉支架系统 |  | 个 | 适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术( PTCA)、参考血管直径为2.0mm至5.0mm、 病变长度 ≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。需有CE和FDA和NMPA认证一个月DAPT适应症。 |  |
|  | 29 | 一次性使用血管内抽吸导管及附件 |  | 个 | 适用于从动脉系统的血管中移除和抽吸栓塞物（血栓/碎物)，以及存在或不存在血管闭塞时，可进一步选择注入/ 输送造影剂或药物。导管内径0.044、0.043英寸，外径（0.067）兼容6F导管，兼容导丝0.014。 |  |
|  | 30 | 锚定球囊(锚定球囊扩张导管) |  | 个 | 适用于在经皮冠状动脉成形术中通过球囊的扩张，在导引导管内固定导引导丝，从而实现导管的交换。6atm命名压，球囊直径2.0mm，长度10mm。 |  |
|  | 31 | 生物可吸收雷帕霉素洗脱冠脉支架系统 |  | 个 | 适用于冠脉原发病变引致的缺血性心脏病患者，用以改善冠状动脉腔内直径，支架两个显影点，直径2.5-4.0mm，长度13-29mm，多个规格型号。 |  |
|  | 32 | 药物球囊扩张导管 |  | 个 | 用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗；用于血管直径≥ 2.0mm且≤ 2. 75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。球囊长度10mm-35mm。 |  |
|  | 33 | 冠脉药物涂层球囊扩张导管 |  | 个 | 用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗，用于血管直径≥2.0mm且≤3.0mm原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张治疗。 |  |
|  | 34 | 棘突球囊扩张导管 |  | 个 | 适用于经皮冠状动脉介入治疗术（PCI）的冠心病患者，在PCI过程中用于对冠状动脉狭窄病变进行预处理，以方便后续的支架植入或球囊使用。球囊直径2.0-4.0mm，球囊长度8mm、13mm、18mm等，多种型号。 |  |
|  | 35 | 切割球囊导管、切割球囊系统 |  | 个 | 适用于靶病变具有下列各项特征的扩张治疗:呈离散状（长度≤15mm）或管状（长度为10-20mm）；基准血管直径（RVD）为2.00mm-4.00mm ；器械容易进入；近端血管弯曲程度为轻微至中等；小于45°的成角病变；血管造影轮廓平滑；没有通过血管造影可以看见的血栓。 |  |
|  | 36 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 |  | 个 | 作为包含 CTO 专用穿透微导管、CTO 专用重入真腔球囊扩张导管和 CTO 专用穿透导丝的系统的组成部分使用时， CTO 专用重入真腔球囊扩张导管适用于在 PTCA 或支架介入手术之前，通过腔内方式将常规导丝放置到狭窄冠状动脉病变 （包括慢性完全闭塞 [CTO]）远侧。直径2.0-2.5mm，长度8-40mm，多个型号。 |  |
|  | 37 | 房间隔穿刺鞘 |  | 个 | 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 |  |
|  | 38 | 房间隔穿刺针 |  | 个 | 适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |  |
|  | 39 | 压力袋（加压袋） |  | 个 | 用于输血输液时的快速加压输入，以帮助血液、血浆、心脏停博液等袋装液体尽快进入人体。规格型号:500ml。 |  |
|  | 40 | 一次性粘尘垫 |  | 个 | 使用方便，强力除尘，适用于无尘车间、医院等各种场景。光滑耐用，粘着力好；有不同的规格。 |  |
|  | 41 | 一次性使用血管造影手术包（一次性使用无菌手术包） |  | 套 | 供医疗单位各相应的科室手术时一次性使用。 一次性使用无菌手术包至少满足以下配置要求： 弯盘：2个 仪器套：透明PE机头套1只，透明PE铅屏套1只 手术衣：共2件 治疗巾：蓝色无纺布治疗巾6片 药杯：10ml*1 量碗：透明PP量碗500ML、2个 盐水碗：PP塑料圆盆1000ml，1个 导丝盆：3000ml、1个 洞巾：60g/232x370、1片 纱布：6片 |  |
|  | 42 | 医用无菌保护罩 |  | 个 | 用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。常用型号80cmx100cm、100cmx100cm。 |  |
|  | 43 | 连接管 |  | 个 | 长度分为20，30，45，60，75，91，105，122，150，180，200长度。500psi耐压，内外锥鲁尔接头。 |  |
|  | 44 | 按压Y阀（Y形连接器） |  | 个 | Y形连接器。耐高压180psi，导入器和转向器适用于0.014英寸-0.021英寸导丝，可带支路延长管。 |  |
|  | 45 | 旋转Y阀（旋转式Y形连接器） |  | 个 | 旋转式Y形连接器。耐高压300psi，最大通过直径3.0mm，导入器和转向器适用于0.014英寸-0.021英寸导丝，可带支路延长管。 |  |
|  | 46 | 导管鞘 |  | 个 | 套管针，亲水涂层导丝，超滑亲水涂层鞘管，5、6、7、8F，股鞘，桡鞘。 |  |
|  | 47 | 薄壁鞘（血管鞘） |  | 个 | 血管鞘。外鞘长度10/16cm，导丝尺寸0.021”/0.025”，外鞘尺寸5/6/7F，导丝长度45cm、80cm，导丝材质分为聚合物导丝/不锈钢导丝 。 |  |
|  | 48 | 导丝（PTCA导丝） |  | 个 | 适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)中导引血管内诊断或介入器械。 亲水涂层，弹簧圈，头端外径0.014inch。 |  |
|  | 49 | 导丝（PTCA导丝） |  | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）。 头端负荷：1.7/3.5/4.5g 亲水涂层，在提升穿透力的同时保持头端一定的柔软度，预塑形持久。 |  |
|  | 50 | 导丝（PTCA导丝） |  | 个 | 导丝适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）。 |  |
|  | 51 | 导丝（PTCA导丝） |  | 个 | 适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）和经皮腔内血管成形术（PTA）中导引血管内诊断或介入器械。 头端负荷：0.7g，亲水涂层，头端外径：0.014inch |  |
|  | 52 | 导丝 |  | 个 | 用于经皮冠状动脉成形术（PTCA术）。工作导丝直径: 0.014”/0.36 mm，可用长度180cm |  |
|  | 53 | 血管鞘组 |  | 个 | 用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。直径6Fr，鞘的长度16cm，导丝为直头。 |  |
|  | 54 | 导引导丝 |  | 个 | 用于经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)中有利于球囊扩张导管的置放。导引导丝是一种可控导丝，导丝尖端可由医生塑成各种形状。芯丝及近端绕丝材料为304不锈钢，远端绕丝材料为铂镍合金，内部尖端有聚氨酯涂层，导丝近端表面有聚四氟乙烯(PTFE)涂层，远端表面有PVP亲水涂层。 |  |
|  | 55 | 指引导管（导引导管） |  | 个 | 导引导管为单腔设计，由软头、管身、应变释放套管和座组成。内径1.47mm~2.28mm,外径1.73mm~2.66mm，可兼容外径≤0.038"的导丝。 |  |
|  | 56 | 延长导管（导引延伸导管） |  | 个 | 采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口推杆和手柄组成.交换导管尖端内含显影标环，涂有亲水涂层。一次性使用。内径0.45mm~2.21mm,外径1.17mm~2.49mm。 |  |
|  | 57 | 封堵止血系统 |  | 个 | 由输送系统和10毫升注射器组成，输送系统包括球囊扩张导管和内置插塞，插塞材料为PEG酯和PEG胺。用于对股动脉和股静脉穿刺患者进行穿刺部位的封堵止血，匹配 5F、 6F 或 7F鞘管。 |  |
|  | 58 | 血管缝合器 |  | 个 | 适用于5F-22F鞘管穿刺血管进行介入操作的动脉止血，可实现在术中即刻评估止血效果，止血效果不依赖凝血机制，能缩短病人制动时间，减少并发症的出现，加速伤口修复。 |  |
|  | 59 | 导管鞘组（一次性使用血管鞘） |  | 个 | 用于经皮穿刺插入血管系统，导入导丝、导管等医疗器械。一次性使用血管鞘由导管鞘和扩张器组成。其中导管鞘由主管、止血阀、侧支组成；扩张器由扩张器管、扩张器管座组成；部分规格导管鞘、扩张器远端有亲水涂层。 |  |
|  | 60 | 导管鞘组（一次性使用导管鞘组） |  | 个 | 适用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，用于将导丝、导管类医疗器械插入血管。一次性使用导管鞘组由导管鞘、扩张器、止血阀组成，止血阀可为主动阀或被动阀，导管鞘远端外表面涂敷亲水涂层。导管鞘由鞘管体和鞘管座组成，扩张器由扩张器管体和扩张器管座组成，主动阀由Y阀和延长管组成，被动阀由十字阀和延长管组成。 |  |
|  |  | 陶瓷膜房间隔封堵器 |  | 个 | 一外观：封堵器无变形，无断丝，无毛刺，无部件松脱；二无菌：封堵器的灭菌过程应进行确认；三射线可探测性：封堵器应能被X射线探测到。 |  |
|  | 61 | 输送鞘 |  | 个 | 包括输送鞘管，鞘芯，止血阀，导引鞘和钢缆，主要用于装载、推送定位和释放封堵器系列。 一耐腐蚀性：输送鞘的金属部件不应有腐蚀痕迹；二无菌：输送鞘的灭菌过程应进行确认，使产品保证无菌；三射线可探测性：输送鞘管和输送钢缆应能被X射线探测到。 |  |
|  | 62 | 冠脉整体交换型球囊扩张导管 |  | 个 | 产品为OTW型球囊扩张导管，由球囊、导管、导管座和射线可探测性标记等组成，涂有涂层。适用于对冠状动脉的狭窄节段或搭桥狭窄部位进行球囊导管扩张，以改善心肌灌注。 |  |
|  | 63 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器 |  | 个 | 用于年龄在18至60岁，发生过因不明原因脑卒中的卵圆孔未闭患者，经全面评估排除其他机制导致的卒中，认为PFO与缺血性卒中可能存在因果关系并且PFO具有高危解剖特征（房间隔瘤或大量右向左分流）。 1.有多种型号规格。 2.降解设计保证在生物材料逐渐降解吸收的同时实现阻流封堵，诱导组织对缺损的填补重建。 3.产品包括封堵器支架（含成型环）、阻流膜、缝合线和成型线、拉线器，封堵器上带有显影标记。封堵器支架内部缝有聚乳酸（PLA）可降解阻流膜，显影标记为铂。一次性使用，环氧乙烷灭菌。 |  |
|  | 64 | 可降解封堵器介入输送系统 |  | 个 | 1、型号规格齐全。 2、推送钢缆牢固连接封堵器。 3、鞘管内部双层止血阀设计，止血性能提高。管身增加金属显影网，输送过程可视化，头端显影铂环，利于术中定位，提高手术安全性。 4、由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、专门匹配生物可降解系列封堵器使用。 6、其推送钢缆匹配可降解封堵器外螺纹铆头，同时推送钢缆的远端弹簧柔性段设计，适应曲折通路，近端多股加硬设计。 7、鞘管内部双层止血阀设计，减少术中漏血。头端显影铂环。适配多规格型号封堵器。 |  |
|  | 65 | 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器 |  | 个 | 用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗。适用于缺 损 (A S D ) 为 直 径 ≥ 5 m m ， 伴 右 心 容 量 负 荷 增 加 ， ≤ 3 6 m m 的 适用范围 脉 继发孔型左向右分流房间隔缺损(ASD);缺损边缘至冠状静窦，上、下腔静脉及肺静脉的距离≥ 5 mm;至房室瓣≥ 7 m，不合并必须外科手术的其他心脏畸形。 1、有多种型号规格； 2、单铆设计，减少金属植入量，释放后盘面更加平整，减少对血液流动的影响，易于内皮化； 3、左盘面独特编织花型，易于释放和回收，不损伤心腔内组织； 4、氧化膜表面处理工艺：表面无杂质、更光滑致密且生物相容性好； 由镍钛合金支架、不锈钢套和聚酯纤维膜组成。支架一端有由不锈钢制成的螺纹钢套，用于固定一端的镍钛合金丝，螺纹钢套螺母可与输送器推送杆头端的螺丝相匹配。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
|  | 66 | 一体式封堵器介入输送装置 |  | 个 | 由外套管、扩张管、装载器推送器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放，主要应用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗。 1、多种型号规格； 2、一体式设计，操作便捷，三层复合管身，适合更迂曲的血管路径； 3、鞘管头段铂环显影，利于术中定位，提高手术安全性； 4、由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用； 5、鞘管管壁薄，内径大，可输送大封堵器，适合血管细但缺损较大的低龄儿童，在不损伤患者血管的情况下顺利完成封堵； 6、鞘管前端带显影铂环。 |  |
|  | 67 | 卵圆孔未闭封堵器 |  | 个 | 一、产品结构及组成 由网塞(覆派瑞涂层)、端头、阻流体组成，阻流体通过缝合线缝合在网塞上。网塞为镍钛合金丝材质，端头为不锈钢铆钉。 二、产品要求 1、多种型号规格，满足临床不同病人的需求。 2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 3、双盘面采用碟状内扣设计。 三、适应症 适用人群：用于年龄在18至60岁，发生过不明原因脑卒中的卵圆孔未闭患者，经全面评估排除其他机制导致的卒中，认为 PFO 与缺血性卒中可能存在因果关系并且 PFO具有高危解剖特征(房间隔瘤或大量右向左分流)。 |  |
|  | 68 | 心脏封堵器输送系统 |  | 个 | 心脏封堵器输送系统 一、产品结构及组成 为管状结构，由鞘管、扩张器、装载器、转换接头和输送钢缆组成。 二、产品要求 1.适用于配套卵圆孔未闭封堵器的血管内介入输送。 2.鞘管有效长度≥85mm，便于卵圆孔未闭封堵器的输送和释放。 3.精确匹配心脏房间隔的解剖形态，适合超声引导操作。 4.同轴良好，操作顺畅，简化操作，无需找肺静脉即可顺畅引血，无气栓担忧。 5.产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  |
|  | 69 | 持续葡萄糖监测系统 |  | 个 | 一体化产品，次抛式。 监测范围：2.0mmol/L-25.0mmol/L。 数据传输方式：蓝牙传输。 运行模式：连续运行。 使用寿命：≤15天 探针硬度：软针。 |  |
|  | 70 | 介入手术敷料包 |  | 套 | 大手术洞巾1个（右上肢、双侧股动脉部位布片可掀开）、治疗巾60X90cm共6条、手术衣2件。 |  |
| 骨伤科 | 71 | 聚乳酸防粘连膜 |  | 个 | 预防硬膜粘连（脊柱手术使用）。 |  |
|  | 72 | 可视防水敷料 |  | 个 | 覆盖切口/伤口，能从敷料外观察渗血及渗液情况。 |  |
|  | 73 | 一次性使用穿刺针 |  | 个 | 内镜下手术使用。 |  |
|  | 74 | 可吸收止血流体明胶 |  | 个 | 水环境下手术使用止血用。 |  |
|  | 75 | 一次性使用纤维环缝合器 |  | 个 | 脊柱内镜下缝合纤维环使用。 |  |
|  | 76 | 双极射频消融电极 |  | 个 | 脊柱内镜下切割软组织/电凝止血用（适用于等离子射频主机）。 |  |
|  | 77 | 可吸收骨蜡 |  | 个 | 骨蜡。 | 可吸收 |
|  | 78 | chronOS-颗粒 β-磷酸三钙 |  | 个 | 人工骨（用于填充四肢、脊柱、骨盆等部位的骨缺损的材料）直径2.8-5.6mm，10cc/710.026S；直径2.8-5.6mm，5cc/710.025S。 | 带量品种 |
|  | 79 | 带袢钛板 |  | 个 | 韧带重建用。 | 带量品种 |
|  | 80 | 非吸收性聚酯缝线 |  | 个 | 缝合肌腱使用。 | 不可吸收 |
|  | 81 | 聚醚醚酮韧带固定螺钉 |  | 个 | 韧带重建用。 | 可吸收 |
|  | 82 | 可吸收界面螺钉 |  | 个 | 韧带重建用。 | 可吸收 |
|  | 83 | 不可吸收带线锚钉 |  | 个 | 韧带重建用。 | 不可吸收 |
|  | 84 | 可吸收带线锚钉 |  | 个 | 韧带重建用。 | 可吸收 |
|  | 85 | 一次性使用无菌刨削刀头 |  | 个 | 关节镜术中使用刨刀及磨钻（开展肩关节镜、膝关节手术镜必要耗材）。 |  |
|  | 86 | 一次性使用等离子手术电极 |  | 个 | 关节镜术中使用，切割软组织/电凝止血用（开展肩关节镜、膝关节手术镜必要耗材）。 |  |
|  | 87 | 射频控温热凝器附件-手术电极（可重复使用） |  | 个 | 配合脉冲射频主机使用射频刀头。 | 可重复使用 |
|  | 88 | 一次性使用射频消融电极 附件 射频套管针 |  | 个 | 配合射频刀头使用，保护鞘。 |  |
|  | 89 | 一次性使用中性电极 |  | 个 | 射频电极。 |  |
|  | 90 | 驱血止血外固定套环 |  | 个 | 具有驱血及止血双重功能。 |  |
|  | 91 | 医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨充填材料 |  | 个 | 人工骨（用于填充四肢、脊柱、骨盆等部位的骨缺损的材料）。 | 带量品种 |
|  | 92 | 医用脉冲冲洗器 |  | 个 | 通过脉冲水流的震荡作用使伤口内的细菌、异物等借弹跳作用与组织脱离，达到彻底清创目的的冲洗设备。 | 可收费医保品种 |
|  | 93 | β-磷酸三钙生物陶瓷（人工骨） |  | 个 | TK-G3550-5，不规则颗粒多孔；φ＞3.5mm，5.0g 。 | 带量品种（变更） |
| 超声科 | 94 | 一次性使用穿刺活检针及附件 |  | 个 | 甲状腺及浅表肿物细胞学穿刺活检。 |  |
|  | 95 | 一次性使用活检针 |  | 个 | 半自动活检针（带同轴），用于肝脏肿物、颈部及其他部位淋巴结穿刺。 |  |
|  | 96 | 一次性使用乳房旋切活检针 |  | 个 | 配套新申请设备乳腺病灶旋切式活检系统。 |  |
| 眼科 | 97 | 泪液检测滤纸条 |  | 条 | 由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成，结构为40mm×5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm。临床用于各种泪液分泌障碍的检测。 |  |
|  | 98 | 荧光素钠眼科检测试纸 |  | 条 | 由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。用于角膜结膜染色、泪膜破裂时间的测定。 |  |
|  | 99 | 一次性使用无菌冲洗器 |  | 个 | 用于结膜囊冲洗、泪道冲洗及眼科手术中使用。 |  |
| 口腔科 | 100 | 牙科种植系统 |  | 个 | 1.材料：四级冷作纯钛。 2.表面处理：SLA大颗粒喷砂酸蚀。 3.植体形态：软组织/骨水平。 4.植体强度：大于800MPa 。 5.骨愈合时间：6-8周。 6.长度：6—16mm 。 7.直径：Φ3.3—4.8 。 8.连接方式：莫氏锥度+内八角连接/十字锁合连接。 9.螺纹间距：0.8—1.25mm 。 10.带量品种。 |  |
|  | 101 | 修复基台 |  | 个 |  |  |
|  | 102 | 愈合基台 |  | 个 |  |  |
|  | 103 | 替代体 |  | 个 |  |  |
|  | 104 | 转移杆 |  | 个 |  |  |
|  | 105 | 复合基台 |  | 个 |  |  |
|  | 106 | 无牙颌临时钛基底 |  | 个 |  |  |
|  | 107 | 无牙颌愈合帽（4/包) |  | 个 |  |  |
|  | 108 | 无牙颌印模柱 |  | 个 |  |  |
|  | 109 | 无牙颌替代体 |  | 个 |  |  |
| 消化肿瘤科 | 110 | 邻苯二甲醛 |  |  | 用于内镜的消毒液。 |  |
|  | 111 | 一次性使用内窥镜先端帽 |  | 个 | 用于保护内窥镜先端部免受到碰撞、刮擦等损伤，避免坚硬的内镜前端部对组织造成划伤。三个型号。 |  |
| 普外科 | 112 | 一次性连发结扎夹和连发结扎夹施夹器 |  | 套 | 连发施夹器以非无菌状态提供，可重复使用。结扎夹仓和施夹器由不锈钢和PPS材料制成，可高温灭菌消毒。 |  |
|  | 113 | 单发钛夹、连发钛夹及连发钛夹钳 |  | 套 | 连发钛夹大号。 钛夹由符合GB/T13810的TA1G制造，连发钛钳由不锈钢、聚苯硫醚（PPS）材料制造。单发钛夹和连发钛夹为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。连发钛夹钳重复使用（使用前需要做医用消毒，高温高压消毒或低温等离子消毒方式等均可）。 连发钛夹的设计允许一次填装多个钛夹，并在手术中连续使用，无需频繁更换钛夹或夹钳。 |  |
|  | 114 | 胃肠道造影显影剂 |  |  | 胃肠道造影显像剂呈颗粒状，由添加硫酸钡的硅橡胶材料制成。用于X射线或CT胃肠造影显像。 |  |
|  | 115 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 |  | 个 | 导管材质:聚氨酯材质；前端猪尾形设计；安全带线设计，超滑涂层；吸引连接管调节阀。 |  |
|  | 116 | 重组胶原蛋白敷料（痔疮型） |  | 支 | 均匀的透明状凝胶，用于痔疮导致的各种不适症状。 |  |
|  | 117 | 一次性使用体表引流管 |  | 个 | 进口聚氨酯材质，可引流、可给药、可冲洗，引流高效、拔管顺畅、使用方便； 圆形腔道贯穿整个引流管前端有3个侧孔，方便给药和冲洗； Y型接头设计，可方便处理引流过程中的堵塞情况。 |  |
| 脑病科 | 118 | 可吸收性外科缝合线PGA |  | 个 | 减脂埋线用2-0# 。 |  |
|  | 119 | 一次性使用埋线针 |  | 个 | 减脂埋线用8号（0.8x60）。 |  |
| 检验科 | 120 | 甲型流感病毒（RNA） |  |  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)。 |  |
|  | 121 | 乙型流感病毒（RNA） |  |  |  |  |
|  | 122 | 呼吸道合胞病毒（RNA |  |  |  |  |
|  | 123 | 人鼻病毒（RNA） 肺炎支原体（DNA） |  |  |  |  |
|  | 124 | 肺炎支原体（DNA） |  |  |  |  |
|  | 125 | 腺病毒（DNA） |  |  |  |  |
|  | 126 | 高危型人乳头瘤病毒核酸(分型)检测试剂盒(PCR-荧光探针法) |  |  | 人乳头瘤病毒基因分型检测。 |  |
|  | 127 | 耳穴压丸贴 |  |  | 王不留行籽或磁珠材质。 |  |